РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                    ПРОЕКТ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2012 г.                                  №                               х. Михайловка

Об утверждении долгосрочной муниципальной Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального    образования «Михайловское сельское  поселение» Красносулинского района Ростовской области на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы Михайловского сельского поселения от 21.07.2009г. №45/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ст. 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское  поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную  Программу  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования « Михайловское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области  на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029г.» согласно приложения.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Михайловского сельского поселения  (Левшиной Л.В.) при формировании  бюджета поселения  на 2013 год  и среднесрочного финансового плана Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы предусматривать ассигнования на реализацию долгосрочной муниципальной Программы  «Комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования « Михайловское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области  на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до2029г.».

3. Установить, что в ходе реализации долгосрочной муниципальной Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Муниципального образования» Михайловское сельское поселение  на 2012-2014 годы и перспективное развитие до 2029г. »  ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств  федерального, областного и местного бюджетов, привлеченных средств.

4. Настоящее постановление  подлежит обнародованию на информационных стендах.

5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                       С.М. Дубравина

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Михайловского сельского поселения

от.2012г.№

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2029 г.

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района на 2012-2014 г.г. и перспективное развитие до 2029 г. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральная программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050; Генеральный план муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области на период с 2012 - по 2029 г.г., Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения на 2010-2014 утверждённая постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 03.07.2012 №63. |
| Заказчик Программы | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Разработчик | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Михайловское сельское поселение" Красносулинского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития промышленного и жилищного строительства в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района. - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района. - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2012-2014г.г. и план до 2029 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; -развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 218 973,6 тыс. руб., в т.ч.: 2012 год.- 10 000,00 тыс. руб. из них: - областной бюджет -0,0 тыс. руб.; - местный бюджет – 10 000,00 тыс. руб.; 2013 год.-66 800,00 тыс. руб. из них: - областной бюджет -57 047,2 тыс. руб.; - местный бюджет -9 752,8 тыс. руб.; 2014 год – 62 473,6 тыс. руб. из них: - областной бюджет -53 352,4 тыс. руб.; - местный бюджет – 9 121,2 тыс. руб.; План до 2029 года – 79 700,00 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Михайловского сельского поселения Красносулинского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения, – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением города; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда Михайловского сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; -повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры городского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Михайловского сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры*.

# 2.1 Водоснабжение муниципального образования «Михайловское сельское поселение»

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Михайловского сельского поселения служат подземные воды.

Населенные пункты – х. Михайловка, х. Холодный Плес, п. Молодежный подключены к групповому Гуково-Гундоровскому водоводу. От насосной станции IV подъема ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подается вода в ряд населенных пунктов района.

Часть жителей и полностью жители х.Грачев получают воду для хозяйственно-питьевых нужд из индивидуальных колодцев. По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Степень централизации системы водоснабжения составляет 65,7%.

Удельная норма водопотребления равна 79,2 л/сут на 1 чел.

Протяженность водоводов и водопроводных сетей равна 16,2 км, из них нуждается в замене 8,3 км (58,8%).

Общий износ водопроводной системы составляет 70%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не полностью соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды (х.Грачев);

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению.

# 2.2 Канализация

В настоящее время централизованная канализация имеется в п. Молодежный, канализацией обеспечена часть застройки. КОС отсутствуют.

В остальных населенных пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

# 2.3 Теплоснабжение

В сельском поселении имеется централизованное теплоснабжение. В п. Молодежный котельная обслуживает четыре жилых здания. Котельная работает на угле.

Протяженность тепловых сетей 0,4 км, из них нуждается в замене 0,24 км (60%). Степень износа основных фондов составляет 60%.

Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

# 2.4 Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом в поселении отсутствует.

# 2.5 Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2010 г составило 417 тыс. кВт.ч.

# 2.6    Связь

В поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь отсутствует.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ.

Отделения связи располагаются в х. Михайловка, х. Холодный Плес, х. Грачев.

2.7 Телевизионное вещание

В Михайловском сельском поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах, есть кабельное телевидение.

В перспективе предполагается переход на цифровое вещание, , что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

Хутор Михайловка

Хутор Михайловка является административным центром Михайловского поселения Развитие населенного пункта предусматривается в северном, восточном направлениях.

Расстояние до административного центра г.Красный Сулин  составляет 40  км.

Хутор Холодный Плес

Хутор Холодный Плес второй по величине населенный пункт Михайловского сельского поселения (после х. Михайловка). Расположен в 7 км западнее х.Михайловка. Расстояние до административного центра г.Красный Сулин составляет 47 км.

Хутор Грачев

Хутор Грачев расположен в 9 км от центра поселения – х. Михайловки. Расстояние до административного центра г.Красный Сулин составляет 38 км.

Поселок Молодежный

Поселок Молодежный расположен в 8 км от центра поселения – х. Михайловки. Расстояние до административного центра г.Красный Сулин составляет 43 км.

Территория Михайловского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основные климатообразующие факторы связаны с проявлением солнечной радиации и аэродинамическими процессами.

Годовой ход температуры четко выражен. Минимальные среднемесячные температуры наблюдаются в январе и достигают 8,5-8,8°С. Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают 23,5-24,0°С и более.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен –36-37°С. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных в долинах рек, а наиболее высокие – в крупных поселках.

Абсолютный максимум температуры воздуха изменяется незначительно и наблюдается в июле, достигая +40+43°С.

Переход температуры через 0°C весной наблюдается во второй декаде марта. Осенью переход температуры через 0°C наблюдается в середине ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0°C составляет 235-262 дня.

Период с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря. Прекращаются устойчивые морозы в начале марта.

### 1.1. Население.

Численность населения муниципального образования «Михайловское сельское  поселение» с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.07.2007 составила 2006 человек.

По данным Паспорта муниципального образования «Михайловское сельское поселение» в муниципальном образовании в 2007 году наблюдается приблизительно равная численность пенсионеров – 37% и работающего населения – 38%. Однако распределение данной категории лиц в населенных пунктах резко отличается. В хуторе Грачев число пенсионеров преобладает над числом работающего населения почти в 3 раза.

Доля числа учащихся изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 0-15%.

К отрицательному моменту можно отнести незначительное число детей дошкольного возраста 0-6 лет - 6% в среднем по МО. В населенных пунктах данная категория лиц в демографической нагрузке остается еще меньшей и составляет 1-5%.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (55% от общей численности населения) над числом мужчин (45% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

В связи с преобладанием лиц старше 49 лет (37% - от всего населения) над количеством детей: дошкольного возраста (6%) и учащихся (15%) - население поселения относится к регрессивному типу (депопуляция населения).

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

1.2 Прогноз численности населения муниципального образования  «Михайловское сельское поселение»    (таблица )

Таблица

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного оттока |  |
| 2009-2014 | 44 | 74 | -30 | 2050 |
| 2015-2029 | 194 | 249 | -55 | 2200 |

Базовый прогноз численности населения Михайловского сельского поселения разработан на основании окончательных данных по численности населения Паспорта муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района. Численность населения Михайловского сельского поселения была определена на уровне 2006 человек в 2007 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения муниципального образования «Михайловское сельское поселение» на расчетный срок принята 2200 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Михайловского сельского поселения приведено в таблице

Таблица

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2014г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Хутор Михайловка | 789 | 809 | 859 |
| Хутор Холодный Плес | 476 | 486 | 516 |
| Хутор Грачев | 324 | 329 | 359 |
| Поселок Молодежный | 396 | 426 | 466 |
| Всего по поселению | 1985 | 2050 | 2200 |

1.2. Динамика социально-экономических показателей муниципального образования «Михайловское сельское поселение» до 2014 года.

Основными направлениями в развитии экономики муниципального образования является разнообразие экономической специализации, сочетание промышленных производств, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики муниципального образования выглядит следующим образом:

- Промышленность - 12 %;

- Сельское хозяйство – 16 %;

- Торговля и общественное питание – 28 %;

- На остальные отрасли – 44 %.

Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение»  по признаку трудового тяготения находится в зоне влияния  города Зверево. На территории муниципального образования «Михайловское сельское поселение» расположены действующие  предприятия добывающей промышленности,  нерудных полезных ископаемых, сельскохозяйственные предприятия, видную роль играют объекты транспортно - коммунальной инфраструктуры, логистические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающиеся вдоль автомагистрали «Дон».

В настоящее время в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение» имеется число предприятий и организаций с небольшим количеством рабочих мест.

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Михайловского сельского поселения, по состоянию на конец 2011 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся

на территории Михайловского сельского поселения

Таблица

| № пп | Наименование | Место нахождения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Исаевский машиностроительный» завод | п. Молодежный | Производство чугуна, стали, ферросплавов, горячекатаного проката |
| 2 | ООО ТД «Донмаркет» | п. Молодежный территория «ДСК» | Оптовая торговля черными металлами |
| 3 | ООО «Донстрой» | п. Молодежный территория «ДСК» | Строительство зданий и сооружений |
| 4 | ОАО «Донской уголь» ведет строительство шахты «Обуховская -1» (до 3 млн. шахтной массы в год) | район п. Молодежный | Строительство |
| 5 | ООО «Донской камень» | х. Грачев | Добыча и переработка камня |
| 6 | ОАО АПК «Михайловка» | х.Михайловка | Сельское хозяйство |
| 7 | Крестьянские фермерские хозяйства: «Санников» «Батора» «Ковальчук» | х. Холодный Плёс х. Грачёв х. Холодный Плёс | Сельское хозяйство |
| 8 | ООО «Дорожный строительный участок» | п. Молодежный | Размещение мотеля |

Ежегодно в основной капитал направляют инвестиции следующие предприятия: ООО «Исаевский машиностроительный завод», ОАО УК «Донской уголь»   ( инвестиции на строительство ш. Обуховская 1),ООО «Донской камень».

Сельскохозяйственное производство на территории Михайловского сельского поселения осуществляет ОАО АПК «Михайловское», специализирующийся на растениеводческой продукции. Имеют место крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в хуторах Михайловка, Холодный Плёс и Грачев. Сельскохозяйственное производство развивается на территории 9737га (в том числе пахотные угодья составляют 6845га, кормовые угодья – 2868га, многолетние насаждения 24 га).

## 1.3  Жилищный фонд, развитие жилых зон

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом  минимальная обеспеченность населения жилым фондом  должна составлять в соответствии с нормативами для Ростовской области на I очередь и расчётный срок, соответственно  около  22,7 и 29,2 м2  общей площади на 1 жителя.

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок

Расчёт потребности в жилом фонде:

2200 чел. х 29,2 м2/чел = 642 40м2общей площади, где:

2200 чел.- население на расчётный срок;

29,2 м2/чел    - норма жилой обеспеченности на конец расчётного срока.

Объем нового жилищного строительства на расчётный срок при средней жилой обеспеченности 29,2 м2/чел. составит:

64,24 тыс.м2 – 49,8 тыс.м2 (существующий сохраняемый жилой фонд) + 0,13 тыс.м2 (аварийный сносимый жилой фонд) = 14,57 тыс.м2

Объем нового жилищного строительства на 1 очередь при средней жилой обеспеченности 24,9 м2  общей площади на человека составит:

2050 чел. х 24,9 м2/чел – 10,45 тыс.м2 + 0,13 тыс.м2 = 0,47 тыс.м2

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

Таблица

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, человек | 2001 | 2050 | 2200 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 20,7 | 24,9 | 29,2 |
| 3 | Жилой фонд, всего, тыс.м2 | 49,8 | 50,2 | 64,24 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Михайловского сельского поселения сохранится  как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га в соответствии с решением 53 от 09.08.2006 Собрания депутатов Красносулинского района Ростовской области

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивании жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещение флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию.

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности,  сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

# 1 очередь строительства

На 1 очередь строительства численность населения Михайловского сельского поселения составит 2050 человек.

Жилищный фонд к концу 1 очереди составит 50,2 тыс.м2 общей площади. Объем строительства 1 очереди – 5,0 тыс. м2 общей площади в индивидуальной малоэтажной жилой застройке с участками.

Средний показатель жилищной обеспеченности составит 24.9 м2 на человек

Рдел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Существующее положение:

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители х.Михайловка обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий),

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,8 | 5,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в табл..

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 7,8 | 10,7 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 934 | 1280 |

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители х. Холодный Плес обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций здании).

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,3 | 3,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 4,7 | 6,6 |
| 2 | Расход топлива | тыс. м3/год | 563 | 790 |

## Теплоснабжение

В настоящее время потребители х. Грачев обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), таблице

Расходы теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,52 | 2,06 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 3,13 | 4,25 |
| 2 | Расход топлива | млн. м3/год | 375 | 509 |

## Теплоснабжение

В поселке Молодежный имеется котельная, обслуживающая четыре жилых здания. Котельная работает на угле.

В настоящее время в поселке имеется котельная. Котельная предусмотрена для теплоснабжения четырех жилых зданий. Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников - отопительных печей.

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий),

Расходы теплоты на отопление жилых зданий

Таблица

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 1,95 | 2,66 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | тыс.МВт | 4,02 | 5,48 |
| 2 | Расход топлива | млн. м3/год | 481 | 656 |

Рдел 2. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Проектное предложение:

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе Михайловка отсутствует.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 820 | 880 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 246 | 264 |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 246 | 264 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 24 | 24 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 934 | 1280 |
|  | Итого | -//- | 1204 | 1568 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

В соответствии с проектом «Расширение сети газоснабжения х.Михайловка Красносулинского района Ростовский области» (ОАО «Гипрониигаз», Ростовский филиал) годовой расход газа на промышленные и сельскохозяйственные нужды составит 741,8 т.м3.

Источниками газоснабжения хутора служит газопровода высокого давления.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

| Наименование потребителей | Газоснабжаемое население, чел. Ф.2 | Равномерно-распределенная нагрузка |  |  |  |  | Сосредоточенные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные расходы, м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуально- бытовые нужды |  |  | Отопление |  | На сетях низкого давления |  |  |  |  | На сетях среднего давления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход газа, тыс.м3 Форма 4 гр.27 | Коэффициент часового максимума расхода газа | Собственный максимум по району, м3/ч (гр.З-гр.4)-1000 | Всего. м3/ч. гр7 + гр8 | АОГВ. м3/ч. форма 7 гр. 17 | Больницы и роддома, ф. 12 гр.6 | Бани, ф.12 гр. 11+гр16 | Отопительные котельные, ф.15 | Промышленные предприятия Форма 13 | Итого. гр.9+гр-10+гр11+гр12 | Больницы и роддома, ф.12 гр.6 | Бани .ф.12 гр. 11+гр16 | Отопительные котельные, ф. 15 | Промышленные и с/х предприятия, ф. 13 | Итого, гр. 14+гр. 15+гр. 16+гр. 17 | На сетях низкого давления. Гр.5+гр.6+гр. 13 | На сетях среднего давления. Гр.18+гр. 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Хутор Михайловка |  | 202,0 | 1/1800 | 112,22 | 274. 81 | 1 183.9 | - | - | 20,0 | - | 20.0 | - | - | 85,0 | 330,0 | 415,0 | 407,0 | 415,0 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА расчетных максимально-часовых расходов газа

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Расчетная температура воздуха. °С для проектирования: - отопления - вентиляции Отопительный период: - продолжительность в сутках - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С | -22 -22 171 0.6 |

Источник газоснабжения. Основные проектные решения по газоснабжению

Согласно расчетной схеме газоснабжения Красносулинского района Ростовской области, выполненной ОАО «Гипрониигаз» в 2003 году по дог.7026, источником газоснабжения х. Михайловка является межпоселковый газопровод высокого давления Рр=0,985 МПа первой категории Dy 125 мм.

Для снижения давления газа с высокого до среднего на входе в хутор устанавливается головной газорегуляторный пункт (ГГРП). На территории хутора для снижения давления газа со среднего до низкого расчетной схемой предусматривается установка двух газорегуляторных пунктов (ГРПШ).

Технические характеристики ГГРП и ГРПШ сведены в таблицу.

Годовые расходы газа на нужды отопления жилого фонда определены в соответствии с отапливаемой площадью (согласно СНиП 2.04.07-87* «Тепловые сети. Нормы проектирования»).

Таблица

| № п/п | Исполнение | Тип регулятора | Давление газа |  | Пропуски, способн. регулят. при Р„ч м'/ч | Расчетный расход газа. М'7ч | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На входе МПа | На выходе |  |  |  |
| ГГРП | ГРПШ-03БМ-2У1 (проектируемый) | РДСК-50БМ (2 шт.) | 0.985 | 0,3 МПа | 985.0 | 822.0 | 83.45 |
| 1 | ГРПШ-13-2Н-У1 (проектируемый) | РДГ-50Н седло 030 (2 шт.) | 0.26 | 300 даПа | 770,0 | 363.0 | 47.0 |
| 2 | ГРПШ-05-2У1 (проектируемый) | РДНК-400 (2 шт.) | 0.26 | 300 даПа | 152.0 | 44.0 | 29.0 |

Результаты расчетов годовых расходов по всем категориям потребителей на расчетный срок сведены в таблицу.

| Потребители | Годовой расход газа |
| --- | --- |
|  | хутор Михайловка |
| I. Индивидуально-бытовые нужды Жилые здания | 192,34 |
| II. Прочие. 5% от п. I | 9.62 |
| III. Коммунально-бытовые нужды, в т.ч. - прачечные - бани |  |
| IV. Учреждения здравоохранения, в т.ч.: - больницы и родильные дома | - |
| V. Предприятия общественного питания | - |
| VI. Местное отопление, в т.ч.: - жилые здания - общественные здания | 675.64 553.1 122,54 |
| VII. Промышленные и сельхознужды | 741.8 |
| ВСЕГО: | 1619,4 |

Часовые расходы газа

Расчетной величиной для определения диаметров газопровода являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категории потребителей отдельно.

Максимально-часовые расходы газа на отопление жилых и общественных зданий определены по формуле согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в соответствии отапливаемой площадью.

Результаты расчетов максимальио-часовых расходов газа по отоплению жилых и общественных зданий сведены в таблицу 8.

Результаты расчетов максимально-часовых расходов газа по всем категориям потребителей сведены в таблицу 9.

Расчетные показатели по категориям потребителей приведены в таблице.

Годовые расходы газа

Таблица

| Потребители | Численность населения, чел. | С газовыми колонками, чел. | % | Без газовых колонок, чел. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Михайловка | 808 | 242 | 30 | 566 | 70 |

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально- бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями по категориям потребителей, приведенным в таблице 5, и удельными нормами расхода газа.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунально-бытовым нуждам определены, исходя из норм количества тепла согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и теплоты сгорания используемого газа, равной Q = 33754 кДж/м"1 (8062 ккал/ст.м').

Годовые и часовые расходы газа общественными и коммунально- бытовыми потребителями учтены как расходы по сосредоточенным потребителям и сведены таблицу.

Таблица

Годовые и максимально-часовые расходы газа по сосредоточенным коммунально-бытовым потребителям на 2010 год

| № по генплан У | Наименование | Адрес | Расход газа |  | Подключены к газопроводу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой тыс.м3 | Макс. час. 3 м |  |
| 1 | 2 | л j | 4 | 5 | 6 |
| Коммунально-бытовые потребители |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Веста» | ул. Доброхотского | 0.45 | 2.0 | низк.давл. |
| 2 | Магазин «Гурина» | ул. Ленина | 0.58 | 2,0 | низк.давл. |
| 3 | Библиотека | ул. Доброхотского | 0.93 | 2.0 | низк.давл. |
| 4 | д/с «Ромашка» | ул. Доброхотского | 6.54 | 2.0 | низк.давл. |
| 5 | Администрация | ул. Ленина | 0,79 | 2,0 | низк.давл. |
| 6 | ФАП | ул. Ленина | 0.87 | 2,0 | низк.давл. |
| 7 | Почта | ул. Ленина | 0,79 | 2.0 | низк.давл. |
| 8 | Клуб | ул. Доброхотского | 14.06 | 10.0 | средн.давл. |
| 9 | Школа | ул. Доброхотского | 40,73 | 32,0 | средн.давл. |
| 10 | ОАО «АПК «Михайловское» |  |  |  |  |
| 10.1 | Крытый ток | промзона | - | 330,0 | средн.давл. |

В период строительства газопровода незначительное загрязнение атмосферы происходит при работе передвижных сварочных постов и автотранспорта. При этом моделирование рассеивания не представляется возможным ввиду кратковременного режима работ. После окончания строительства источники выделения вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

Настоящим разделом проекта рассматриваются вопросы охраны окружающей природной среды в части охраны атмосферного воздуха, почв, флоры, осуществления ряда мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения ей минимального ущерба во время строительства:

- рациональный выбор трассы газопровода, обеспечивающий максимальное сохранение зеленых насаждений и благоустройство территории;

- применение для строительства сертифицированных полиэтиленовых труб; соединение труб между собой при помощи муфт с закладными нагревателями, исключающее возможность утечек газа; и стальных сертифицированных труб со сварным швом, равнопрочным основному металлу трубы, соединение стальных труб между собой сваркой; при обязательном испытании на прочность и плотность по окончании монтажа газопровода в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                                                      Схема газоснабжения                                                                      Схема газоснабжения включает в себя:

- газопроводы среднего давления;

- газопроводы низкого давления;

- шкафные газорегуляторные пункты.

При решении системы газоснабжения учтены следующие требования:

- надежность и бесперебойность снабжения газом;

- экономичность сооружений;

- возможность строительства по этапам.

Схема газопроводов среднего и низкого давлений принята тупиковой. Прокладка газопроводов предусмотрена подземным способом из полиэтиленовых труб.Расчетные показатели потребителей газа

Учитывая техническую пригодность для газификации жилого фонда проектом принят 100% охват газоснабжением жилых и общественных зданий.       Направление использования газа

Использование газа предусмотрено всеми категориями потребителей. Направление использования газа по категориям потребителей приводится в таблице.

Таблица

| Потребитель | Наличие расходуемого газа |
| --- | --- |
| Жилые дома | Приготовление пищи и горячей воды на бытовые нужды, местное отопление |
| Общественные здания | Отопление помещений и горячее водоснабжение |
| Сельскохозяйственные предприятия | Отопление и производственные нужды |

Таблица

| Отапливаемая площадь, тыс.м | Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общественные здания |  |  | Максимально-часов. расход газа обществ, зданиями, м3 |  |  | Максимально-часовой расход газа жилых и общественных зданий. м3/ч. rp.7-t-rp. 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральное отопление |  |  | Печное отопление |  |  | АОГВ |  |  | Общий максимально-часовой расход газа, м3/ч | Максимально-часовой расход газа на отопление, м3/ч | Максимально-часовой расход газа на вентиляцию, м3/ч | Общий максимально-часовой расход газа, м3/ч | Центральное отопление | Печное отопление | Отопление от АОГВ |  |  |
|  | Отапливаемая площадь. тыс.м2, ф.6 гр.6 | Укрупненный показатель часового расхода, м3/ч-м2 | Максимально-часовой расход газа, м3/ч | Отапливаемая площадь, тыс.м2 | Укрупненный показатель часового расхода, м3/ч-м2 | Максимально-часовой расход газа, м3/ч | Отапливаемая площадь, тыс.м2 | Укрупненный показатель часового расхода, м3/ч-м2 | Максимально-часовой расход газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | j | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Хутор Михайловка |  | - | - | - | - | - | 14.54 | 0,0189 | 274.81 | 274.81 | - | - | - | - | - | 274.81 | ос сч |  |

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе Холодный  Плес  отсутствует.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в таблице

Таблица

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 440 | 440 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 123 | 132 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 12 | 12 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 481 | 656 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 616 | 800 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке).

предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в хуторе х. Грачев отсутствует.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГРС Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в таблица.

Таблица

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 330 | 360 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 99 | 99 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 9,5 | 9,5 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 375 | 509 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 483,5 | 626,5 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

## Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом в поселке Молодежный отсутствует.

Газоснабжение поселка предусматривается от ГРС Гуково. В поселке предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3/год на человека.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл.

Таблица

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | I очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 440 | 440 |
| 2 | Годовой расход газа | т.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -//- | 123 | 132 |
| 2.2 | Неучтенные расходы, 10% | -//- | 12 | 12 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -// | 481 | 656 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -//- |  |  |
|  | Итого | -//- | 616 | 800 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

В соответствии с проектом «Расчетная схема газоснабжения п. Молодежный Красносулинского района Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз», Ростовский филиал) расход газа на промышленные и сельскохозяйственные нужды не предусматривается.

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселкового газопровода;

- строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления;

- установка ГРП;

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке)принимается 300 нм3/год на человека.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Существующее положение:

Проектное предложение:

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Михайловка подключён к системе централизованного водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ). От насосной станции IV подъёма ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подаётся вода для снабжения ряда поселений Красносулинского района и шахты Обуховская.

На территории хутора имеется насосная станция II подъёма, от которой вода поступает в разводящие сети.

Производительность системы водоснабжения – 150 м3/сут.

Водопроводные сети длиной 4,51 км, в том числе:

-стальные трубопроводы диаметром 50 мм – 1,28 км;

- асбестоцементные трубопроводы диаметром 100 мм – 3,23 км.

Водопроводные сети требуют реконструкции.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный и общественный сектора животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 808 | 808 | 385 | 423 | 0 |

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается водоснабжение от группового Гуково -Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково- Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения  хутора должна охватить всю жилую, общественную и производственную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения.

Также может предусматриваться противопожарное водоснабжение из прудов, расположенных в балке Трактирная. Пруды используются для целей технического водоснабжения (водопой), для сельскохозяйственных нужд и для отдыха населения.

К водоемам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Целесообразно устройство контррезервуара на водопроводе; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Для поливки приусадебных участков намечается использовать местные источники.

Водопотребление х. Михайловка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,820 | 112,8 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,880 | 154,9 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 11,3 |  |  | 15,5 |
|  | Итого |  |  | 124,1 |  |  | 170,4 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 122 | 6,0 | 50 | 122 | 6,0 |
| Свиньи | 15 | 137 | 2,0 | 15 | 137 | 2,0 |
| Овцы и козы | 6 | 12 | 0,1 | 6 | 12 | 0,1 |
| Птица | 1 | 2240 | 2,2 | 1 | 2240 | 2,2 |
| Итого: |  |  | 10,4 |  |  | 10,4 |

Расход воды для животных сектора общественного животноводства приведён в табл.            *.

Таблица

Расход воды для животных общественного сектора

| № п/п | Группа животных | Норма водопотребления, л/сут | Кол-во голов | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свиньи | 15 | 420 | 6,3 |

| Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 124,1 | 170,4 |
| 2 | Расходы воды для животных принадлежащих населению | 10,4 | 10,4 |
| 3 | Расход воды для животных общественного сектора | 6,3 | 6,3 |
| 4 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 41 | 44 |
|  | Итого |  |  |

пожар 5 л/с; дополнительно принимается расход 5 л/сек на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях и в контрезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды из системы Гуково-Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Ремонт водопроводных сетей хутора (протяженность сетей 11,115 км), в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения (ОАО «Донская Водная Компания»).

- Строительство новых водопроводных сетей.

- Предусмотреть строительство резервуара.

- Увязать мощность насосной станции II подъема с объемами водопотребления, определенными настоящим проектом.

## Водоснабжение

Существующее положение

Хутор Холодный Плес подключён к системе централизованного водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ). От насосной станции IV подъёма ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подаётся вода для снабжения ряда поселений Красносулинского района и шахты Обуховская. Имеется ответвление к хутору, трубопровод диаметром 110 мм длиной 2 км.

Производительность системы водоснабжения – 81 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 485 | 485 | 70 | 415 | 0 |

Имеется обеззараживание.

Водопроводные сети длиной 5,98 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 50 мм – 0,88 км;

-стальные трубопроводы диаметром 80 мм-1, 3 км;

-стальные трубопроводы диаметром 100 мм-3,8 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный и общественный сектор животноводства и птицеводства.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково- Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения. Также может предусматриваться противопожарное водоснабжение из прудов, расположенных в балке Мокрая. При этом к водоемам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется на отдельных участках в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Холодный Плес на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,490 | 67,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,520 | 91,5 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 6,7 |  |  | 9,2 |
|  | Итого |  |  | 74,1 |  |  | 100,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 109 | 5,5 | 50 | 109 | 5,5 |
| Свиньи | 15 | 16 | 0,2 | 15 | 16 | 0,2 |
| Овцы и козы | 6 | 36 | 0,2 | 6 | 36 | 0,2 |
| Птица | 1 | 375 | 0,4 | 1 | 375 | 0,4 |
| Итого: |  |  | 6,3 |  |  | 6,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается расход 5 л/сек на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 74,1 | 100,7 |
| 2 | Расходы воды для животных | 6,3 | 6,3 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 24,5 | 26 |
|  | Итого | 104,9 | 133,0 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды до показателей предусмотренных настоящим проектом.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производственной застройки – строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих сетей.

- Предусмотреть строительство резервуара.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Холодный Плёс приведены в таблице

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 490 | 74,1 | 520 | 100,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Грачев служат подземные воды, жители хутора обеспечиваются водой, из  индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивидуальными колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости, сульфатам, взвешенным веществам.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматриваются  подземные воды Гуково-Гундоровского водопровода.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию и подача воды в хутор производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Грачев на первую очередь и планируемый срок приводится в табл. 2, 3, 4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,330 | 45,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,360 | 63,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 4,5 |  |  | 6,3 |
|  | Итого |  |  | 49,9 |  |  | 69,7 |

Расход воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Коровы | 50 | 70 | 3,5 | 50 | 70 | 3,5 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 1000 | 1,0 | 1 | 1000 | 1,0 |
| Итого: |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5 л/с на внутреннее пожаротушение. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использовать местные источники (пруд, шахтные колодцы).

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 32,7 | 41,8 |
| 2 | Расходы воды для животных | 5,9 | 5,9 |
| 3 | Полив территории и зеленых насаждений общественного пользования | 16,5 | 18 |
|  | Итого | 72,4 | 93,7 |

Соответствующая схема водоснабжения поселка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

- Подключить хутор к групповому Гуково-Гундоровскому водопроводу.

- Ремонт водопроводных сетей хутора (протяженность сетей 4,4 км), в соответствии с Комплексной программой модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения (ОАО «Донская Водная компания»).

- Строительство новых водопроводных сетей.

- Строительство контррезервуара.

## Водоснабжение

Существующее положение

Посёлок Молодёжный подключён к системе центрального водоснабжения Гуково-Гундоровского группового водопровода (ГГВ). От насосной станции IV подъёма ГГВ по трубопроводу диаметром 700 мм подаётся вода для снабжения ряда поселений Красносулинского района и шахты Обуховская.

Производительность системы водоснабжения – 65 м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей поселка осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица

| Всего, чел. | Из них обеспечено водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено привозной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 410 | 410 | 410 | 415 | 0 |

Имеется обеззараживание.

Водопроводные сети длиной 0,58 км, в том числе:

- стальные трубопроводы диаметром 50 мм – 0,05 км;

-стальные трубопроводы диаметром 100 мм-0,53 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный и общественный сектор животноводства и птицеводства.

По данным филиала ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка, жесткости.

Проектные решения

В качестве источника водоснабжения на I очередь на строительства и на расчетный срок предусматривается водоснабжение от группового Гуково-Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода группового Гуково- Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой посёлок.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения поселка должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение  предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зеленых насаждений общественного пользования намечаются из системы централизованного водоснабжения.

Хранение противопожарного запаса предполагается в проектируемых резервуарах.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезервуаре предусматривается объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление п. Молодёжный на первую очередь и планируемый срок приводится в таблицах.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел. | Расход воды макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,410 | 56,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местными водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,440 | 77,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтенные расходы 10% |  |  | 5,6 |  |  | 7,7 |
|  | Итого |  |  | 62,0 |  |  | 85,1 |

Расход воды  птицы, принадлежащих населению

Таблица

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. | Норма водопотр. л/сут. | Кол-во голов | Расход м3/сут. |
| Птица | 1 | 38 | 0,04 | 1 | 38 | 0,04 |
| Итого: |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л/с; дополнительно принимается расход 5 л/сек на внутреннее пожаротушение, продолжительность пожара 3 ч. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 62,0 | 85,1 |
| 2 | Расходы воды для животных | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общего пользования | 20,5 | 22 |
|  | Итого | 82,5 | 107,1 |

Существующая схема водоснабжения посёлка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объема воды необходимо увеличение объемов подачи воды из системы Гуково-Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения поселка предлагается:

- Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки – строительство новых водопроводных сетей и реконструкции существующих сетей.

- Предусмотреть строительство контррезервуара.

Раздел 5. Комплексное развитие системы водоотведения.

Проектное предложение

х. Михайловка

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба

Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод х. Михайловка приведены в таблице.

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 820 | 124,1 | 880 | 170,4 |
| 2 | Расход воды для животных общественного сектора |  | 6,3 |  | 6,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

- Строительство самотечных канализационных сетей.

х. Холодный Плес

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Холодный Плёс приведены в таблице.

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 490 | 74,1 | 520 | 100,7 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

- Строительство самотечных канализационных сетей.

х. Грачев

## Канализация

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несет в себе угрозу экологической безопасности поселка.

Проектные решения

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией), норма принимается 25 л/сут на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения канализации.

Суммарные расходы сточных вод х. Грачёв приведены в таблице 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 330 | 49,9 | 360 | 69,7 |

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Строительство самотечных канализационных сетей.

п. Молодежный

## Канализация

Канализационные очистные сооружения (КОС) имеются в п. Молодежный, обеспечивают часть застройки.

Проектные решения

В поселке на расчетный срок предусматривается полное благоустройство, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарные расходы сточных вод п. Молодежный приведены в таблице.

Суммарный расход сточных вод

Таблица

| № п/п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтенными расходами) | 410 | 62,0 | 440 | 85,1 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

- Строительство КОС

- Строительство самотечных канализационных сетей.

Раздел 6. Комплексное развитие системы электроснабжения.

Проектные решения.

Расчет электрических нагрузок

х.Михайловка

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл..

Годовой расход электроэнергии

Таблица

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 820 | 950 | 779 | 880 | 950 | 836 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## х. Холодный Плес

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл..

Годовой расход электроэнергии

Таблица

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 490 | 950 | 465 | 520 | 950 | 494 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## х. Грачев

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения хутора остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл. 9.

Годовой расход электроэнергии

Таблица

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 330 | 950 | 314 | 360 | 950 | 342 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ размещены за пределами застройки. Ширина свободной полосы (коридора), включая охранную зону для размещения воздушных линий, предусмотрена и соответствует нормативным требованиям.

Электрические подстанции расположены с соблюдением зоны защиты от электромагнитных воздействий.

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

## п.Молодежный

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть поселка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории поселка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Источником электроснабжения поселка остаются существующие понизительные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, сельскохозяйственные потребители.

Расчеты годового расхода электроэнергии приведены в табл.

Годовой расход электроэнергии

Таблица

| Потребители | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год | Численность населения, чел. | Уд. норма, кВт.чел/г | Электро- энергия, кВт.ч/год |
| 1. Коммунально-бытовые потребители | 410 | 950 | 389 | 440 | 950 | 418 |

Распределение электроэнергии по территории будет осуществляться по линиям 6кВ, 10 кВ.

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ, 10 кВ на данной стадии не рассматриваются).

Уличное освещение предусматривается воздушным, управление уличным освещением – дистанционное.

Для покрытия электрических нагрузок поселка и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

- замена физически устаревших линий электропередачи.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освещения в соответствии с Перспективным планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения в Красносулинском районе на 2010-2013 годы.

Раздел 7. Формирование сводного плана Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское  поселение»

7.1  Теплоснабжение

| № п/п | Наименование объекта, муниципального образования | Мощность (Гкал/час) Протяженность (м) | Сметная стоим. | Источники финансирования, тыс. руб. |  | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет | и экспертизы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего: |  | 12873,6* | 10994,0* | 1879,6* |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной и тепловых сетей пос. Молодежный (ПИР) | 1,08/400 | 2873,6* | 2454,0* | 419,6* | нет |
| 1.2 | Реконструкция котельной и тепловых сетей х. Михайловка (ПИР) | 0,7/209 | 10000,0* | 8540,0* | 1460,0* |  |
|  | Итого 2014 год |  | 12873,6* | 10994,0* | 1879,6* | нет |

*при наличии финансирования

7.2 Газификация

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Кол-во чел. \ домов | Объекты соцкультбыта | Протяженность газопровода, км | Наличие ПСД, экспертизы | Стоим. объекта, тыс. руб. (по аналогу) | Годы строительства |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Разработка ПСД на газификацию х. Михайловки | 808/197 |  | 20,0 | ПСД в стадии (имеется расчетная схема и заключение экспертизы ) | 10 000,0 | 10000,0 |  |  |  |  | бюджет поселения |
| 15 | Газификация х. Михайловки |  | Клуб.почтовое отделение, ФАП.дет.сад, школа | 20,0 | ПСД в стадии разработки (имеется расчетная схема и заключение экспертизы ) | 60000,0 |  | 51240,0* 8760,0* |  |  |  | областной бюджет бюджет поселения |
| 16 | Разработка ПСД на газификацию п. Молодежный | 410/4 | Магазин, детский сад - клуб - медпункт | 9,0 | ПСД отсутствует (имеется расчетная схема и заключение. экспертизы) | 35000,0 |  | 4270,0* 730,0* | 25620,0* 4380,0* |  |  | областной бюджет бюджет поселения |
| 17 | Разработка ПСД на газификацию х. Холодный Плес | 476/108 | - ФАП - клуб, почтовое отделение, магазин | 16,0 | (расчетная схема в стадии изготовления) | 46000,0 |  |  | 5124,0* 876,0* | 34160,0* 5840,0* |  | областной бюджет бюджет поселения |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 151000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе , в том числе |  |  |  |  | 151000,0 | 10000,0 | 65000,0* | 36000,0* | 40000,0* |  |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  | 120414,0 | 0,0 | 55510,0* | 30744,0* | 34160,0* |  |  |
|  | - бюджет поселения |  |  |  |  | 30586,0 | 10000,0 | 9490,0* | 5256,0* | 5840,0* |  |  |

*при наличии финансирования

7.3   Водоснабжение, канализация

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (м3) | Сметная стоим. | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Наличие ПСД и экспертизы | Объем финансирования предполагаемый на последующий период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (протяжен.) (км) | (тыс. руб.) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство контррезервуара (запас воды для пожаротушения) х.Холодный Плес | 150 м3 | 21000,0 |  |  |  |  | 1793,4* ПИР | 16140,6* | областной бюджет | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 306,6* ПИР | 2759,4* | местный бюджет |  |  |
| 1.2. | Строительство новых водопроводных сетей х. Грачев | 4,4км | 15400,0 |  | 1537,2* | 11614,4* |  |  |  | областной бюджет | нет |  |
|  |  |  |  |  | 262,8* ПИР | 1985,6* |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | Итого 2012-2016 годы |  | 36400,0 |  | 1800,0* | 13600,0* |  | 2100,0* | 18900,0* |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 31085,6 |  | 1537,2* | 11614,4* |  | 1793,4* | 16140,6* |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 5314,4 |  | 262,8* | 1985,6* |  | 306,6* | 2759,4* |  |  |  |
|  | В том числе ПИР |  | 3900,0 |  | 1800,0* | 0,0 |  | 2100,0* | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 3330,6 |  | 1537,2* | 0,0 |  | 1793,4* | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 569,4 |  | 262,8* | 0,0 |  | 306,6* | 0,0 |  |  |  |

*при наличии финансирования

7.4 Электроосвещение

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (м) | Наличие ПСД | Финансовые потребности на реализацию*, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них: |  |
|  |  |  | и экспертизы |  | на разработку проектно-сметной документации | на проведение строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Реконструкция сетей наружного освещения х. Михайловка | 7 200,00 |  | 7 920,0 | 720,0 | 7200,0 |
| 3.2 | Реконструкция сетей наружного освещения х. Холодный Плес | 4 000,00 |  | 4 400,0 | 400,0 | 4000,0 |
| 3.3 | Реконструкция сетей наружного освещения х. Грачев | 3 200,00 |  | 3 520, 0 | 320,0 | 3200,0 |
| 3.4 | Строительство сетей наружного освещения пос. Молодежный | 2 600,00 |  | 2 860,0 | 260,0 | 2600,0 |
| 10 | ИТОГО | 17 000,00 |  | 18 700,0 | 1 700,0 | 17 000,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2013 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2014 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2015 год |  |  | 260,0 | 222,00* – ОБ 38,00* – МБ | 0,0 |
|  | 2016 год |  |  | 3720,0 | 956,50* – ОБ 163,50* – МБ | 2220,0* – ОБ 380,0* – МБ |
|  | 2017 год |  |  | 11520,0 | 273,3* – ОБ 46,7* – МБ | 9564,8* – ОБ 1635,2* – МБ |
|  | 2018 год |  |  | 3200,0 | 0,0 | 2732,8* – ОБ 467,2 * – МБ |

*  предполагаемые объемы финансирования

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей  для мониторинга результатов выполнения мероприятий  Программы. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Михайловское сельское поселение"  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Михайловское сельское поселение"  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Михайловское сельское поселение"  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) периодом.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Михайловское сельское поселение»  определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 3 | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 3.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 3.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 3.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования "Михайловское сельское поселение"   разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования "Михайловское сельское поселение"  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса  в расчете на 100 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы,  нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 8-10% выше средней по  муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 100 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.)  - используется для анализа объективности  оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному  росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами  предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор  амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам,  то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании "Михайловское сельское поселение" Красносулинского района  и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Михайловское сельское поселение "  Красносулинского района на период до 2029г представлены ниже.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское  поселение» на период до 2014 года и план до 2029 г.

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2029 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3-0,3 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 60 | Менее 60 | Менее 50 | Менее 50 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 52,54 | Менее 45 | Менее 30 | Менее 15 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес-кое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2014 г. | Значение целевого показателя на конец периода 2029 г. | Рацио-нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,7 | 1,1 (2,2) | 2 | 2 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,07 0,01 | 0,04 0,8 | 0,1 0,1 | 0,0 - 0,1 0,0 – 0,1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы, значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 100 100 | 75 75 | 55 55 | до 45 до 45 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения | 100 100 | 25 25 | менее 20 менее 20 | 10 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 25,4 15,0 | 32,4 19,0 | 40,0 27,0 | 4 - 5 4 - 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 50 | 34 | Менее 30 | 20-25 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 50%. В ходе реализации Программы в 2015 г. – 25%, а к 2029 г. – 15% |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей, (чел./100 жителей): водоснабжение водоотведение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 8,0 10,0 | 3,8 4,8 | 3 2,5 | 2,5 – 3 2,5 – 3 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте населенных пунктов поселения |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: | Используется для оценки качества работы систем | 90 | 98 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере |
| 3 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,43 | 0,12 | 0,1 | 0,04 - 0,05 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 55 | 45 - 57 | 25 | до 25 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 5,43 | 5,0 | 4,0 | 4 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| 3.1.2 Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения города |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |

Управление программой

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

## Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Красносулинского района органов местного самоуправления муниципального образования "Михайловское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Михайловское сельское поселение»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Михайловское сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного Главой муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов  теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса города.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Красносулинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда городского поселения, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры города;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением города;

– внедрение энергосберегающих технологий;

–снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

13 С учетом бюджетного финансирования в рамках подготовки к зиме